| INVESTITOR: | OPĆINA CETINGRAD TRG HRVATSKIH BRANITELJA 2 47 222 CETINGRAD |  |
| --- | --- | --- |
| GRAĐEVINA: |  | MODERNIZACIJA KOLNIKA NERAZVRSTANE CESTE CETINSKI VAROŠ |

| BROJ MAPE: |  |
| --- | --- |
| VRSTA PROJEKTA: |  |
| RAZINA RAZRADE: | TROŠKOVNIK |
| PROJEKT IZRADIO: | PLANUM d.o.o. Karlovac, Donja Švarča 40 |

| ZAJED. OZNAKA PROJEKTA: |  |
| --- | --- |
| BROJ PROJEKTA: | 17/2018 |
| DATUM IZRADE: | Travanj, 2018 |

|  |  | PROJEKTANT: | Boris Spudić, dipl.ing.građ. |  | _________________________________ Potpis i pečat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dužina dionice 400 m širina kolnika 2,5 m širina bankine 0,50 m površina 1000 m2 + 50 = 1050m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. PROFILIRANJE KOLNIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strojno planiranje postojeće tucaničke ceste grederom sa uklanjanjem zemljanog materijala sa travom na rubovima kolnika. Radom gradera treba se dobiti posteljica širine 4,0 m na koju će se navoziti tamponski sloj. Obračun po m2 isplaniranog tucaničkog kolnika 400 x 4,0 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m2 |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2. TAMPONSKI SLOJ Izrada nosivog sloja od mehanički sabijenog zrnatog kamenog materijala u sloju debljine 15 cm u zbijenom stanju.Za izradu nosivog sloja upotrijebiti drobljeni kameni materijal 0/63 mm. Završni nosivi sloj mora zadovoljiti nosivost Ms = 80 MN/ m2,zbijenost Sz = 100% u jediničnu cijenu uključeno je dobava, prijevoz , ugradba i valjanje. Rad se mjeri i obračunava u m3 ugrađenog materijala ( 400 x 3,5 x 0,15) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m3 |  |  | 210 |  |  |  |  |  |
| 3 | 3. ASFALTNI ZASTOR Izrada asfaltnog zastora od AC 16 base u sloju debljine 6 cm u u valjanom stanju. Obračun po m2 izvedenog sloja. 400 x 2,5m + 50 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m2 |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |
| 4 | 4. IZRADA BANKINE Izrada bankine od mješovitog kameno-zemljenog materijala u sloju debljine 6 cm uvaljano, a širine 50 cm Bankinu treba isplanirati u potrebnom nagibu i uvaljati. Obračun po m uvaljane dovršene bankine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m |  |  | 800 |  |  |  |  |  |

|  | UKUPNO: |  |
| --- | --- | --- |
|  | 25 % PDV: |  |
|  | SVEUKUPNO: |  |

| Mjesto i datum |  | Ponuditelj – potpis i pečat |
| --- | --- | --- |