| INVESTITOR: | OPĆINA CETINGRAD TRG HRVATSKIH BRANITELJA 2 47 222 CETINGRAD |  |
| --- | --- | --- |
| GRAĐEVINA: |  | MODERNIZACIJA KOLNIKA NERAZVRSTANE CESTE ŠILJKOVAČA I BOGOVOLJA |

| BROJ MAPE: |  |
| --- | --- |
| VRSTA PROJEKTA: |  |
| RAZINA RAZRADE: | TROŠKOVNIK |
| PROJEKT IZRADIO: | PLANUM d.o.o. Karlovac, Donja Švarča 40 |

| ZAJED. OZNAKA PROJEKTA: |  |
| --- | --- |
| BROJ PROJEKTA: | 47/2018 |
| DATUM IZRADE: | Kolovoz, 2018 |

|  |  | PROJEKTANT: | Boris Spudić, dipl.ing.građ. |  | _________________________________ Potpis i pečat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NERAZVRSTANA CESTA ŠILJKOVAČA dužina dionice 420 m širina kolnika 2,50 m širina bankine 0,50 m površina 1 050 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PROFILIRANJE KOLNIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strojno planiranje postojeće tucaničke ceste grederom sa uklanjanjem zemljanog materijala sa travom na rubovima kolnika. Radom gradera treba se dobiti posteljica širine 3,5 m na koju će se navoziti tamponski sloj. Obračun po m2 isplaniranog tucaničkog kolnika 420 x 3,5 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m2 |  |  | 1 470 |  |  |  |  |  |
| 2 | TAMPONSKI SLOJ Izrada nosivog sloja od mehanički sabijenog zrnatog kamenog materijala u sloju debljine 15 cm u zbijenom stanju.Za izradu nosivog sloja upotrijebiti drobljeni kameni materijal 0/63 mm. Završni nosivi sloj mora zadovoljiti nosivost Ms = 80 MN/ m2,zbijenost Sz = 100% u jediničnu cijenu uključeno je dobava, prijevoz , ugradba i valjanje. Rad se mjeri i obračunava u m3 ugrađenog materijala ( 420 x 3,5 x 0,15) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m3 |  |  | 220,5 |  |  |  |  |  |
| 3 | ASFALTNI ZASTOR Izrada asfaltnog zastora od AC 16 base u sloju debljine 6 cm u u valjanom stanju. Obračun po m2 izvedenog sloja. 420 x 2,5 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m2 |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |
| 4 | IZRADA BANKINE Izrada bankine od mješovitog kameno-zemljenog materijala u sloju debljine 6 cm uvaljano, a širine 50 cm Bankinu treba isplanirati u potrebnom nagibu i uvaljati. Obračun po m uvaljane dovršene bankine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m |  |  | 840 |  |  |  |  |  |

5          BETONSKI CJEVNI PROPUST

Izrada cijevnih propusta od betonskih cijevi, DN 300 mm

dužine 5 metara.Stavka obuhvaća nabavu cijevi, sve prijevoze

i prijenose , rad na izradi, ugradnji i spajanju te sav ostali rad,

opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke.U stavku

je obračunata i izrada ulazne i izlazne glave propusta te

betoniranje dna i obloge cijevi betonom C 20 debljine 15 cm .

Obračun po komadu.

|  | kom | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6         CESTOVNI JARCI

Iskop odvodnih jaraka u sraslom ili nasutom tlu u materijalu

kategorije "B", s utovarom u prijevozno sredstvo.  U cijeni je

uključen strojni iskop, razastiranje ili utovar, te fino planiranje

pokosa i dna jaraka na geometriju prema projektu, kao i u tu

svrhu korištenje posebnog pribora i alata. Obračun je u

metrima kubičnim stvarno iskopanog materijala.

|  | m3 | 50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | UKUPNO: |  |
| --- | --- | --- |
|  | 25 % PDV: |  |
|  | SVEUKUPNO: |  |

|  | NERAZVRSTANA CESTA BOGOVOLJA dužina dionice 800 m širina kolnika 3,00 m širina bankine 0,50 m površina 2 400 m2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROFILIRANJE KOLNIKA |  |  |  |  |
|  | Strojno planiranje postojeće tucaničke ceste grederom sa uklanjanjem zemljanog materijala sa travom na rubovima kolnika. Radom gradera treba se dobiti posteljica širine 4 m na koju će se navoziti tamponski sloj. Obračun po m2 isplaniranog tucaničkog kolnika 800 x 4,0 m |  |  |  |  |
|  | m2 | 2 400 |  |  |  |
| 2 | TAMPONSKI SLOJ Izrada nosivog sloja od mehanički sabijenog zrnatog kamenog materijala u sloju debljine 15 cm u zbijenom stanju.Za izradu nosivog sloja upotrijebiti drobljeni kameni materijal 0/63 mm. Završni nosivi sloj mora zadovoljiti nosivost Ms = 80 MN/ m2,zbijenost Sz = 100% u jediničnu cijenu uključeno je dobava, prijevoz , ugradba i valjanje. Rad se mjeri i obračunava u m3 ugrađenog materijala ( 800 x 4 x 0,15) |  |  |  |  |
|  | m3 | 480 |  |  |  |
| 3 | ASFALTNI ZASTOR Izrada asfaltnog zastora od AC 16 base u sloju debljine 6 cm u u valjanom stanju. Obračun po m2 izvedenog sloja. 800 x 3 m |  |  |  |  |
|  | m2 | 2 400 |  |  |  |
| 4 | IZRADA BANKINE Izrada bankine od mješovitog kameno-zemljenog materijala u sloju debljine 6 cm uvaljano, a širine 50 cm Bankinu treba isplanirati u potrebnom nagibu i uvaljati. Obračun po m uvaljane dovršene bankine |  |  |  |  |
|  | m | 1600 |  |  |  |

5          BETONSKI CJEVNI PROPUST

Izrada cijevnih propusta od betonskih cijevi, DN 300 mm

dužine 5 metara.Stavka obuhvaća nabavu cijevi, sve prijevoze

i prijenose , rad na izradi, ugradnji i spajanju te sav ostali rad,

opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke.U stavku

je obračunata i izrada ulazne i izlazne glave propusta te

betoniranje dna i obloge cijevi betonom C 20 debljine 15 cm .

Obračun po komadu.

|  | kom | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6         CESTOVNI JARCI

Iskop odvodnih jaraka u sraslom ili nasutom tlu u materijalu

kategorije "B", s utovarom u prijevozno sredstvo.  U cijeni je

uključen strojni iskop, razastiranje ili utovar, te fino planiranje

pokosa i dna jaraka na geometriju prema projektu, kao i u tu

svrhu korištenje posebnog pribora i alata. Obračun je u

metrima kubičnim stvarno iskopanog materijala.

|  | m3 | 200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | UKUPNO: |  |
| --- | --- | --- |
|  | 25 % PDV: |  |
|  | SVEUKUPNO: |  |
|  | UKUPNO Šiljkovača+Bogovolja: |  |
|  | 25 % PDV: |  |
|  | SVEUKUPNO:ŠILJKOVAČA+BOGOVOLJA |  |

| Mjesto i datum |  | Ponuditelj – potpis i pečat |
| --- | --- | --- |